| Согласовано на заседании МК протокол № ___ от «___»__________2020г. ______________________ Богданович Е.С. | Утверждаю зам. директора по УР ________________ Тарасова О.Н. «_____»________________2020г. |
| --- | --- |

Перечень

экзаменационных вопросов по МДК 01.01 Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и типа по стадиям технологического процесса

Профессия 15.01.32 Оператор станка с программным управлением

- Охрана труда. Условия и охрана труда. Производственные санитарно-гигиенические нормы. Обеспечение пожаро- и электробезопасности. Организационные и технические мероприятия по обеспечению электробезопасности.

- Экология при работе на станках. Экология как наука. Виды загрязнений окружающей среды в машиностроении и металлообработке.

- Шероховатость поверхности и точность обработки. Совокупность неровностей, образующихся при обработке. Факторы, влияющие на точность обработки. Систематические погрешности обработки.

- Геометрические параметры токарного резца. Углы резца и их влияние на процесс резания.

- Классификация и геометрические параметры сверл. Виды сверл и их конструктивные особенности. Материал для изготовления сверл. Методы заточки.  Контроль геометрии сверла.

- Классификация и геометрические параметры зенкеров. Виды зенкеров и их конструктивные особенности.  Методы заточки.  Контроль геометрии зенкеров. Материал для изготовления зенкеров.

- Классификация и геометрические параметры разверток. Виды разверток  и их конструктивные особенности. Методы заточки.  Контроль геометрии разверток. Материал для изготовления разверток.

- Силы, действующие на режущий инструмент. Силы, действующие на резец. Влияние различных факторов на силы, действующие при резании. Составляющие силы резания.

- Материалы, обрабатываемые резанием. Чугуны, стали, бронза, латунь и т.д.

- Инструментальные материалы. Инструментальные стали. Твердые сплавы. Алмазы. Эльбор.

- Процесс резания материалов на токарных станках. Элементы резания на токарных станках. Главные движения детали и инструмента при обработке на токарном станке (движения резания; движения подачи).

- Классификация и элементы токарных резцов. Типы резцов. Классификация: по виду обработки, по направлению подачи. Геометрические элементы токарных резцов.

- Заточка углов токарного резца. Заточка углов токарных резцов в зависимости от: обрабатываемого материала; метода обработки; типа резцов.

- Классификация станков токарной группы. Назначение токарных станков. Технические параметры по которым классифицируются токарно-винторезные станки.

- Правила безопасности при работе на токарных станках. Перед началом работы. Во время работы. После окончания работы.

- Характеристики и кинематика станков токарной группы. Кинематика современных моделей токарно-винторезных станков. Кинематическая схема коробки скоростей и коробки подач станка модели 16К20.

- Основные узлы и механизмы станков токарной группы. Техническая характеристика коробок скоростей. Механизмы коробок скоростей.   Коробки подач. Схемы коробок подач. Фартук токарно-винторезного станка. Суппортная группа станка. Техническая характеристика суппортной группы.

- Принадлежности и приспособления к токарным станкам. Основные группы приспособлений.

- Универсальные станочные приспособления. Универсально-сборные приспособления (УСП). Сборно-разборные приспособления (СРП). Универсально-наладочные приспособления (УНП) и др.

- Тепловые явления и износ режущего инструмента при резании. Влияние различных факторов при резании на износ и стойкость режущего инструмента. Геометрические формы износа резца. Влияние СОТС на процесс резания.

- Контрольно-измерительный инструмент. Методы и средства контроля, применяемые при токарной обработке.

- Методы точения наружных цилиндрических поверхностей. Способы закрепления заготовок. Устройство трехкулачкового патрона. Конструкции центров, поводковых устройств, люнетов и т.д. Режущий инструмент. Основные методы обтачивания.

- Основные виды дефектов наружных цилиндрических и торцовых поверхностей. Виды отклонений профиля в продольном сечении. Дефекты расположения и формы торцовой поверхности. Методы и средства контроля обработанных поверхностей.

- Методы обработки цилиндрических отверстий. Виды отверстий. Основные виды дефектов при обработке цилиндрических отверстий. Виды отклонений профиля в продольном сечении. Методы и средства контроля обработанных поверхностей.

- Сверление и рассверливание. Движение резания при сверлении. Способы закрепления сверл. Особенности сверления глубоких отверстий.  Режимы резания при сверлении и рассверливании.

- Зенкерование отверстий. Технологическая последовательность обработки отверстий зенкерованием. Способы закрепления инструмента на станке. Режимы резания при зенкеровании.

- Развертывание отверстий. Технологическая последовательность обработки отверстий развертыванием. Способы закрепления инструмента на станке. Режимы резания при развертывании.

- Растачивание отверстий, вытачивание канавок. Виды расточных резцов и их конструкция.  Материал для изготовления расточных резцов. Способы растачивания отверстий. Прорезные расточные резцы для вытачивания канавок и их конструктивные особенности.

- Нарезание крепежных резьб. Типовые изделия с резьбой. Виды и профили резьб. Способы  нарезания крепежных резьб.

- Методы нарезания крепежных резьб. Конструкция резьбонарезного инструмента: плашка, метчик, резьбонарезная головка. Методы и средства контроля.

- Обработка конических поверхностей. Режущий инструмент, применяемый при обработке конических поверхностей. Обработка конических поверхностей широкими резцами. Основные виды дефектов при обработке конических поверхностей. Средства и методы контроля конических поверхностей.

- Наладка на обработку конических поверхностей. Наладка на обработку конических поверхностей поворотом верхнего суппорта по контуру; смещением задней бабки; с помощью конусной линейки. Основные виды дефектов при обработке конических поверхностей. Средства и методы контроля конических поверхностей.

- Обработка фасонных поверхностей. Режущий инструмент, применяемый при обработке фасонных поверхностей. Методы обработки фасонных поверхностей. Основные виды дефектов при обработке фасонных поверхностей. Методы их устранения. Контрольно-измерительный инструмент и методы контроля.

- Наладка на обработку фасонных поверхностей. Наладка на обработку фасонных поверхностей обычными резцами при помощи приспособлений с круговой подачей или поводковых устройств; специальными режущими инструментами; обычными резцами при помощи копировальных приспособлений.

- Многоинструментальная наладка. Многорезцовые токарные станки. Схема наладки револьверного станка для обработки болта из шестигранного прутка.

- Отделочная (финишная) обработка поверхностей. Общие сведения об отделочной обработке. Режущие инструменты для финишной обработки со снятием стружки.

- Обработка деформированием поверхностного слоя заготовки. Инструмент, применяемый при обкатывании поверхностей. Обкатывание наружных и внутренних цилиндрических поверхностей.  Методы и средства контроля поверхностей.

- Обработка резьбовых поверхностей. Виды резьб. Классификация резьб: по назначению, по форме профиля, по форме поверхности, по расположению, по числу заходов, по направлению винтовой линии.

- Нарезание треугольных резьб. Нарезание метрических и дюймовых резьб плашками и метчиками. Конструктивные особенности резьбонарезного инструмента.

- Резцы для обработки резьбовых поверхностей. Стержневые (однониточные и гребенчатые), призматические (однониточные и гребенчатые), круглые и дисковые (однониточные и гребенчатые) резцы. Геометрические параметры резьбонарезного инструмента. Влияние геометрических параметров резьбонарезного инструмента на процесс резания.

- Установка резьбовых резцов на станке. Заточка и доводка резьбовых резцов и контроль заточки. Способы установки резьбовых резцов на станке и контроль установки.

- Режимы резания. Последовательность расчета  режимов резания при токарной обработки.

- Нарезание резьбы треугольного профиля резцом. Установка резцов на станке. Настройка токарно-винторезного станка модели 16К20 для нарезания метрических и дюймовых резьб резцом.

- Нарезание прямоугольной и трапецеидальной резьбы. Заточка и доводка резьбовых резцов и контроль заточки. Установка резцов на станке. Особенности нарезания прямоугольной и трапецеидальных резьб.

- Контроль и измерение резьбы. Контрольно-измерительные инструменты. Методы контроля резьбовой поверхности.

- Брак при нарезании резьбы. Брак при нарезании резьбы и меры его предупреждения.

- Применение СОТС. Виды СОТС. Выбор оптимальных СОТС в зависимости от обрабатываемого материала.

- Организация рабочего места токаря. Планировка и организация  рабочего места токаря в механических цехах различных типов производства.

- Сложные установки деталей на токарных станках. Установка деталей в 4-х кулачковом патроне. Установка деталей на планшайбе. Установка деталей в люнетах.

- Грузоподъемные приспособления и механизмы. Подъемно-транспортные устройства. Консольные поворотные краны. Требования безопасности работы.

- Токарно-лобовые станки. Общие сведения. Режущие инструменты. Средства и методы измерения больших диаметров и торцовых поверхностей. Особенности наладки. Приспособления и особенности применения.

- Карусельные станки. Общие сведения. Режущие инструменты. Средства и методы измерения больших диаметров и торцовых поверхностей. Особенности наладки. Приспособления и особенности применения.

Практическое задание.

- Выбрать режимы резания для обтачивания вала из стали 45 (σв=650 МПа) при следующих данных: диаметр заготовки D=45 мм, диаметр детали d=40-0,17 мм, длинна обрабатываемой поверхности L=200 мм, шероховатость Rа=2,5 мкм, установка в патроне и заднем центре. Станок 16К20. Резец проходной упорный с пластинкой из твёрдого сплава Т15К6. Стойкость резца Т=60 мин. Геометрия резца: γ =12º, α =10º, φ =90º,  r =1мм.

- Выбрать режимы резания для чернового обтачивания торца заготовки из стали 45 (σв=650 МПа) при следующих данных: диаметр заготовки D=50 мм установка в патроне. Станок 16К20. Резец проходной отогнутый с пластинкой из твёрдого сплава Т15К6. Стойкость резца Т=60 мин.  Геометрия резца: γ =14º, α =8º, φ =45º,  r =1мм.

- Выбрать режимы резания для обтачивания короткого вала из стали 45 (σв=700 МПа) при следующих данных: диаметр заготовки D=30 мм, диаметр детали d=36-0,3 мм, длинна обрабатываемой поверхности L=40 мм, шероховатость Rа=6,3 мкм, установка в патроне. Станок 16К20. Резец проходной упорный с пластинкой из твёрдого сплава Т15К6. Стойкость резца Т=60 мин.  Геометрия резца: γ =12º, α =10º, φ =90º,  r =0,5мм.

- Выбрать режимы резания для чистовой обработки детали из стали 45 (σв=650 МПа) при следующих данных: предварительно обработанный диаметр D=40 мм, диаметр детали d=39-0,13 мм, длинна обрабатываемой поверхности L=50 мм, шероховатость