Тестовые задания 3

по дисциплине Технологическая оснастка

1. Погрешность базирования это –

а) отклонение измерительной базы под действием силы закрепления

б) отклонение фактического положения заготовки от требуемого

2. Когда возникает погрешность базирования?

а) при воздействии сил резания

б) при воздействии сил закрепления

в) при несовпадении измерительной и технологической баз

г) при неправильной установке

3. Чему равна погрешность базирования?

а) допуску на размеры, связывающие измерительные и конструкторские базы

б) допуску на размеры, связывающие измерительные и технологические базы

в) допуску на размеры, связывающие положения измерительной базы

г) допуску на размеры

4. Погрешность закрепления это –

а) отклонение фактического положения заготовки от требуемого

б) отклонение заготовки под действием сил резания

в) смещение измерительной базы под действием сил закрепления

г) смещение технологической базы под действием сил резания

5. При каких условиях погрешность закрепления может быть равна нулю?

а) при постоянной силе закрепления и постоянном качестве базовых поверхностей

б) при совмещении технологической и измерительной баз

в) при приложении к заготовке силы резания равной силе закрепления

г) при приложении к заготовке сил резания больших сил закрепления

6. Составляющие погрешности, вызываемые неточностью приспособления?

а) погрешности базирования и закрепления

б) погрешности настройки и закрепления

в) погрешности при изготовлении и сборке установочных элементов приспособления, при их износе и при установке приспособления на станке

г) погрешности закрепления, базирования и настройки