| Согласовано на заседании МК протокол № ___ от «___»________ 2014г. ______________________ Дуганова Е.С. | Утверждаю зам. директора по УР ______________Согришина О.Н. «_____»________________2014г. |
| --- | --- |

Экзаменационные вопросы по дисциплине «Общие основы технологии металлообработки и работ на металлорежущих станках»

- Классификация металлорежущих станков по группам и типам в зависимости от назначения, размера, массы, степени автоматизации, точности.

- Обозначения станков и их расшифровка.

- Методы образования поверхностей деталей при обработке на станках.

- Классификация движений МРС.

- Основные виды работ, выполняемые на токарных станках.

- Общие сведения о кинематической схеме токарного станка (ТВС – 16К20).

- Конструктивные особенности основных узлов ТВС.

- Основные движения  в токарных станках и их  классификация.

- Методы образования поверхностей.

- Организация и оснащение рабочего места токаря.

- Части и элементы токарного станка, и их назначение.

- Основные понятия процесса резания. Работа резца.

- Процесс стружкообразования. Классификация стружки.

- Геометрические параметры и элементы резца.

- Технические параметры, по которым классифицируются токарные станки.

- Тепловые явления при резании металлов.

- Изнашивание режущих инструментов (абразивное, адгезионное, диффузионное).

- Заточка и доводка режущей части резца.

- Влияние СОТС на процесс резания. Подводка смазочно-охлаждающей жидкости в зону резания.

- Общие понятия о режимах резания. Элементы режимов резания.

- Методы обработки наружных цилиндрических и торцовых поверхностей.

- Применяемый режущий и контрольно-измерительный инструменты при обработке наружных цилиндрических и торцовых поверхностей.

- Элементы режимов резания при обработке наружных цилиндрических и торцовых поверхностей.

- Расчет режимов резания при обработке наружных цилиндрических и торцовых поверхностей.

- Методы обработки цилиндрических отверстий осевым инструментом.

- Применяемый режущий и контрольно-измерительный инструменты при обработке цилиндрических отверстий осевым инструментом.

- Конструктивные особенности осевого инструмента, геометрические параметры.

- Методы получения центровых отверстий. Применяемый режущий инструмент.

- Элементы режимов резания при обработке цилиндрических отверстий

- Расчет режимов при обработке цилиндрических отверстий.

- Методы нарезания крепежных резьб на токарном станке.

- Виды дефектов и методы их предупреждения при нарезании резьбы плашкой и метчиками.

- Выбор наружного и внутреннего диаметров под нарезание крепежных резьб.

- Расчет наружного и внутреннего диаметров под нарезание крепежных резьб.

- Методы накатывания резьбы и применяемый инструмент.

- Способы обработка наружных конических поверхностей на токарном станке. Применяемые режущий и контрольно-измерительный инструменты при обработке наружных конических поверхностей на токарном станке.

- Способы обработка внутренних конических поверхностей на токарном станке. Применяемые режущий и контрольно-измерительный инструменты при обработке внутренних конических поверхностей на токарном станке.

- Особенности конструкций фасонных резцов.

- Способы и средства контроля при обработке наружных фасонных поверхностей.

- Способы обработки наружных фасонных поверхностей.

- Применяемые режущий и контрольно-измерительный инструменты при обработке наружных и внутренних фасонных поверхностей.

- Методы отделки поверхностей (полирование, притирка, выглаживание, раскатывание, накатывание рифлений).

- Детали, обрабатываемые со сложной установкой.

- Контрольно-измерительный инструмент и приспособления, применяемые при обработке деталей со сложной установкой.

- Обработка деталей в четырехкулачковом патроне и на планшайбе.

- Обработка деталей с установкой на угольнике.

- Обработка деталей с применением неподвижного и подвижного люнетов.

- Обработка эксцентрических поверхностей.

- Устройство и основные узлы сверлильных и расточных станков.

- Классификация сверлильных станков по назначению.

- Виды работ, выполняемые на сверлильных и расточных станках.

- Классификация шлифовальных станков   по назначению.

- Устройство, основные узлы: а) кругло-шлифовальных станков; б) плоскошлифовальных станков.

- Виды работ, выполняемые на шлифовальных станках.

- Классификация фрезерных станков.

- Общие сведения об устройстве фрезерных станков, управлении и уходе за ними.

- Приспособления, применяемые при  работе на фрезерных станках.

- Понятие о геометрии фрез.

- Виды  делительных приспособлений и работы, выполняемые с применением делительных устройств.

- Встречное и попутное фрезерование.

- Определить углы заточки резца:

Передний угол ( γ ) = ?

Задний угол ( α ) = 10 ̊

Угол заострения ( β ) = 60 ̊

Угол резания ( δ ) = ?

- Определить углы заточки резца:

Передний угол ( γ ) = ?

Задний угол ( α ) = 11 ̊

Угол заострения ( β ) = ?

Угол резания ( δ ) = 68 ̊

- Определить углы заточки резца:

Передний угол ( γ ) = ?

Задний угол ( α ) = 12 ̊

Угол заострения ( β ) = 60 ̊

Угол резания ( δ ) =  ?

- Определить углы заточки резца:

Передний угол ( γ ) = 20 ̊

Задний угол ( α ) = 7 ̊

Угол заострения ( β ) = 63 ̊

Угол резания ( δ ) = 70 ̊

- Определить глубину резания при обтачивании, если диаметр заготовки D=60 мм, диаметр детали D=55мм. Обработка ведется за один проход.

- Определить глубину резания при обтачивании, если диаметр заготовки D=122 мм, диаметр детали D=112мм. Обработка ведется за один проход.

- Определить глубину резания при обтачивании, если диаметр заготовки D=55 мм, диаметр детали D=48мм. Обработка ведется за один проход.

- Заготовка Ø 20 мм и вращается со скоростью 1200 об/мин. Определить скорость резания.

- Заготовка Ø 40 мм и вращается со скоростью 750 об/мин. Определить скорость резания.

- Заготовка Ø 80 мм и вращается со скоростью 350 об/мин. Определить скорость резания.

- Определить число оборотов заготовки, если: диаметр заготовки 60 мм, V=50 м/мин.

- Определить число оборотов заготовки, если: диаметр заготовки 40 мм, V=94 м/мин.

- Определить число оборотов заготовки, если: диаметр заготовки 20 мм, V=150 м/мин.

- Определить наружный диаметр стержня для нарезания резьбы М12×1,5 – 8g.

- Определить внутренний диаметр отверстия для нарезания резьбы М12×1,5 – 8g.

- Определить наружный диаметр стержня для нарезания резьбы М10×1 – 8g.

- Определить внутренний диаметр отверстия для нарезания резьбы М10×1,5 – 8g.

- Расшифровать Tr 30×5 – 8g

- Расшифровать Tr 30×5 - LH – 8g

- Расшифровать М12×1,5 – 8g.

- Определить режимы резания для обтачивания вала из стали 45 (σвр 750 МПа), D=50 мм, d=45мм, L=100 мм. Заготовка установлена в 3-х кулачковом патроне, станок 16К20, резец с пластинкой Т15К6.

- Определить режимы резания для наружного точения валика из стали 50 (σвр 628 МПа), D=30 мм, d=25 мм, L=50 мм. Заготовка установлена в 3-х кулачковом патроне, станок 16К20, резец с пластинкой Т15К6.

- Определить режимы резания для растачивания отверстия в детали из стали 45 (σвр 750 МПа), D=60 мм, d=56мм, L=30 мм. Заготовка установлена в 3-х кулачковом патроне, станок 16К20, резец с пластинкой Т15К6.

- Способом непосредственного деления определить положение шпинделя при фрезеровании 5 канавок.

- Способом простого деления определить число оборотов рукоятки делительной головки при делении заготовки на 20 частей.

- Способом простого деления определить число оборотов рукоятки делительной головки при фрезеровании зубчатого колеса с числом зубьев z=120.

Оснащение экзамена:

комплект плакатов «Металлорежущие станки», «Режущий и контрольно-измерительный инструменты», «Токарные работы»; учебно-наглядные пособия инструментов (режущий и контрольно-измерительный); «Справочник молодого токаря» И.И. Бергер. Калькулятор.

Разработал мастер п/о                                                            А.А. Потехин