ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «сАРОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ ДВАЖДЫ гЕРОЯ сОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО тРУДА

бОРИСА гЛЕБОВИЧА мУЗРУКОВА»

Методические рекомендации

по выполнению курсового проекта

по дисциплине Технологическая оснастка

для студентов, обучающихся по специальности

15.02.08 Технология машиностроения

Саров,

2017

| СОГЛАСОВАНО Протокол №___ от «__»________201__г. Председатель МК ____________ Богданович Е.С. | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР ___________О.Н.Тарасова «___»_____________201_ г. |
| --- | --- |

Организация-разработчик: ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова

Разработчик: Е.В. Потехина, преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова

Методические указания по выполнению курсового проекта разработаны в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта профессионального среднего образования и Положения об итоговой государственной аттестации выпускников средних учебных заведений в Российской Федерации.

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Выполнение курсового проекта осуществляется на заключительном этапе изучения дисциплины Технологическая оснастка, предусмотренной учебным планом в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта профессионального среднего образования, в ходе которого осуществляется обучение применению полученных знаний и умений при проектировании  станочного  приспособления для определенной  операции технологического процесса изготовления детали.

Выполнение курсового проекта студентами проводится с целью:

- закрепление навыков работы со справочной литературой и нормативными документами;

- систематизации и закрепления полученных знаний и умений по дисциплине;

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой;

- применения теоретических знаний при решении поставленных задач, в том числе и практических;

- применения различных методов сбора информации и анализа изученных в теории вопросов по заданной теме;

- формирования научного мышления (критически анализировать и обобщать имеющийся материал, делать выводы и др.);

- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;

- получения навыков оформления письменных работ в соответствии с установленными требованиями;

- получения навыков представления результатов работы в виде научного доклада.

Результатом курсового проекта должны стать усвоенные предметные знания и универсальные умения (компетенции) студентов.

Методически рекомендации составлены с целью пояснения хода выполнения и написания курсового проекта студентами, а также их применение на консультативных занятиях при выполнении самостоятельной работы.

2 ВЫБОР ТЕМЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Тематика курсового проекта разрабатывается преподавателем образовательного учреждения среднего профессионального образования, рассматривается и принимается методическим объединением специальных дисциплин, утверждается зам. директора по учебно-производственной работе образовательного учреждения.

При написании курсового проекта рекомендуется использовать нормативные и законодательные материалы, учебники, учебные пособия и другую научную, научно-практическую литературу.

3 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Общее руководство и контроль за подготовкой курсового проекта осуществляется преподавателем дисциплины.

Курсовой проект выполняется в сроки определённые рабочим учебным планом образовательным учреждением.

На время выполнения курсового проекта составляется расписание консультаций, утверждаемое руководителем образовательного учреждения.

Основными функциями руководителя курсового проекта являются:

- консультирование по вопросам содержание и последовательности выполнения курсового проекта;

- оказание помощи студентам в подборе необходимого материала;

- контроль хода выполнения курсового проекта;

- подготовка письменного отзыва на курсовой проект.

Выполненная студентом курсовой проект проверяется руководителем, подписывается и вместе с отзывом передается студенту для ознакомления. При необходимости руководитель курсового проекта может предусмотреть ее защиту. Работу над курсовым проектом необходимо начинать с выбора темы и ее согласования с преподавателем. После этого необходимо подобрать литературу и другие источники информации.

В отзыве на курсовой проект указывается:

- заключение о соответствии курсового проекта заявленной теме;

- полнота и качественный уровень достижения цели исследования и решения поставленных задач;

- краткая характеристика проделанной студентом работы по всем разделам задания;

- теоретико-методический уровень выполнения работы, полнота использования материалов и специальной литературы;

- уровень освещения вопросов темы (наиболее удачные и слабые);

- обоснованность выводов, практическая ценность предложений и рекомендаций;

- оценка курсового проекта (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).

Курсовой проект оценивается по пятибалльной системе. Положительная оценка по дисциплине выставляется только при условии успешной сдачи курсового проекта на оценку не ниже «удовлетворительно».

Критерии оценки курсового проекта:

- степень усвоения студентом понятий и категорий по теме курсового исследования;

- умение работать с нормативными и научными источниками;

- умение формулировать основные выводы по результатам анализа конкретного материала;

- самостоятельность работы, оригинальность в осмыслении материала;

- грамотность и стиль изложения;

- правильность и аккуратность оформления;

- соответствие оформления курсового проекта установленным требованиям.

Примечание. Критерии, при наличии хотя бы одного из которых работа оценивается только на «неудовлетворительно». К ним относятся:

- тема и (или) содержание работы не относится к предмету дисциплины;

- работа перепечатана из Интернета или других носителей информации;

- неструктурированный план курсового проекта;

-объём работы менее 15 листов машинописного текста;

- оформление курсового проекта не соответствует требованиям (отсутствует нумерация страниц, неверное или неполное оформление библиографии и т.д.).

При оценке письменных работ преподаватель обращает также внимание на следующие распространенные ошибки в работах студентов:

- отсутствие четкости в определении основного содержания курсового проекта, убедительных доказательств, обоснований, выводов и рекомендаций;

- нарушение последовательности изложения, частые повторения, нечёткие формулировки, оговорки, грамматические ошибки;

- неполное раскрытие модели разрабатываемой системы;

Критерии оценивания курсового проекта:

- оценка «отлично» ставится, если все поставленные задачи выполнены и работа содержит не более чем два недочета;

- оценка «хорошо» ставится, если все поставленные задачи выполнены и работа содержит более чем два недочета;

- оценка «удовлетворительно» ставится, если выполнены не все поставленные задачи;

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если поставленные задачи не выполнены.

4 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

По содержанию курсовой проект по дисциплине «Технологическая оснастка» носит практический характер. По объему курсовой проект должен быть не менее 20 страниц печатного текста и не более 50 страниц.

Курсовой проект должен содержать следующие элементы:

  - титульный лист, на котором располагается информация об учебном заведении, тема проекта, Ф.И.О., специальность и группа студента, данные руководителя, год выполнения (см. приложение 1);

  - бланк с заданием, в котором указывается Ф.И.О, группа студента, тема курсового проекта, содержание курсового проекта, сроки выполнения (см. приложение 2);

  - содержание;

  - введение;

  - основная часть;

  - заключение;

  - список источников;

  - приложения.

По структуре курсовой проект практического характера включает в себя следующие основные разделы:

- содержание, которое включает в себя основные разделы курсового проекта с указанием номера страницы раздела;

- введение объемом 1-2 страницы призвано познакомить читателя с сущностью исследуемой темы; во введении указываются актуальность и значение темы, степень ее разработанности в литературе, формулируются цель и задачи курсовой работы;

Цель – « то к чему стремятся, что надо осуществить», то, что должно быть достигнуто в итоге работы.

Задачи – предлагают конкретизацию целей исследования: изучить, определить, выявить, обобщить, проверить. В работе необходима формулировка задач, которые решаются в ходе исследовательской работы.

Основная часть курсового проекта, как правило, состоит из трех частей:

1 Анализ объекта производства

2 Проектная часть

3 Конструкторская часть

Основная часть курсового проекта излагается последовательно в соответствии с содержанием курсового проекта; все части работы должны быть логически связаны между собой и в совокупности раскрывать тему.

Заключение, в котором подводятся итоги работы в целом, формулируются выводы, отражающие степень достижения поставленных целей, указываются рекомендации относительно возможностей практического применения материалов работы; содержание заключения последовательно и логически стройно представляет результаты всего курсового проекта; примерный объем заключения составляет 10% от объема курсового проекта;

Список источников является важнейшей частью курсового проекта, поскольку отражает проделанную работу и глубину исследования темы; в список должны быть включены только те источники, которые действительно использовались автором: литература, Интернет-ресурсы.

5 Оформление курсового проекта

По окончании каждой главы курсового проекта студент сдает их руководителю для прочтения и последующего приведения их содержания в соответствии с существующими требованиями. Сделанные замечания студент устраняет в сроки согласованные с руководителем.

Введение и заключение выполняются, как правило, после написания последней главы, когда студент уже имеет полное представление обо всей работе в целом.

1. По объему курсовой проект должен быть до 50 страниц печатного текста, на одной стороне листа белой бумаги в текстовом процессоре Word с использованием бумаги формата А4 (297x210 мм).

2. При оформлении курсового проекта следует учитывать требования к тексту:

    - шрифт – TimesNewRoman;

    - размер шрифта – 14;

    - междустрочный интервал – 1,5;

    - выравнивание текста – по ширине.

- Текст проекта следует располагать на странице, учитывая размеры полей:

    - левое – 30 мм;

    - правое – 10 мм;

    - нижнее – 20 мм;

    - верхнее – 15 мм

4. Все страницы курсового проекта, включая иллюстрации и приложения,нумеруются по порядку от титульного листа до последней страницы без пропусков и повторений. Первой страницей является титульный лист, оформленный в соответствующем порядке. Номер страницы на нем не ставится. На последующих страницах порядковый номер печатается в правом нижнем углу без точки в конце, начиная со второй страницы.

5. Содержание курсового проекта можно разбивать на разделы, подразделы и пункты по следующей схеме:

1 Раздел (наименование)

1.1 наименование

1.1.2 наименование

Каждый раздел начинается с новой страницы.

6. Заголовки основныхи дополнительных разделов курсового проекта следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать жирным шрифтом прописными буквами, не подчеркивая.

Заголовки подразделов и пунктов следует начинать с абзацного отступа и печатать жирным шрифтом с прописной буквы, не подчеркивая, без точки в конце.

Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. Переносы слов в заголовках не допускаются.

7. Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей записи, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа.

Это правило не относится к таким элементам как:содержание, введение, заключение, список литературы, приложения, заголовки которых записываются прописными буквами с выравниванием по центру и не нумеруются.

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов.

Пункты, как правило, заголовков не имеют. Если записка не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем должна быть в пределах каждого раздела, и номер пункта должен состоять из номеров раздела и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ставится, например:

1 Анализ объекта производства

1.1 Служебное назначение

В тексте документа не допускается:

- применять обороты разговорной речи,

- применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы),

- применять произвольные словообразования,

- применять сокращение слов, кроме установленных правилами русской орфографии, соответствующими государственными стандартами, а также данному документу.

8. Иллюстрации должны иметь названия. Все иллюстрации в курсовом проекте называются рисунками. Каждый рисунок сопровождается подрисуночной подписью. Рисунки номеруют последовательно в пределах раздела (главы) арабскими цифрами. Например: «Рис.1.2.», либо сквозной нумерацией. Данные, приведенные на рисунках, следует кратко проанализировать.

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц.

9. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название следует помещать над таблицей. При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название помещают только над первой частью таблицы.

Таблица ___________ ________________

номер 	название таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Продолжение таблицы ___________ ________________

номер 	     название таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.

10. Формулы должны быть написаны чертежным шрифтом высотой не менее 2,5 мм.

Для работы с формулами рекомендуется использовать редактор формул , который входит в комплект MicrosoftOffice.

Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной свободной строки.

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой даны в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия.

Формулы в работе следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. Если в работе только одна формула или уравнение, их не нумеруют.

Формулы, расположенные в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией, например (А.1), где А – обозначение приложения, 1 – порядковый номер формулы в приложении.

Номер проставляется справа от формулы на одном с ней уровне в круглых скобках.

Пример:

Плотность каждого образца р, кг/м3, вычисляют по формуле:

| р=mV, | (1) |
| --- | --- |

где ρ - плотность или масса единицы объема, кг/ м ;

m- масса образца, кг;

V - объем образца, м 3.

11.Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в приложениях.

Приложения, как правило, выполняются на листах формата А4. Допускается выполнять приложения на листах формата А3.

Текст каждого приложения при необходимости может быть разбит на разделы и подразделы, которые нумеруются в пределах каждого приложения.  Перед номером ставиться обозначение данного приложения.

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию.

В тексте документа должны быть даны ссылки на все приложения.

Каждое приложение должно начинаться с отдельного листа с указанием сверху слова «Приложение» (шрифт 14 ГОСТ Б по правому краю листа) и его обозначения. Например:  Приложение А

Приложения обозначаются заглавными буквами русского алфавита, за исключением букв З, Й, О, Ч, Ь, Ъ, Ы или цифрами. Если в тексте одно приложение, то оно обозначается «Приложение А». Все приложения должны быть указаны в содержании, с указанием названия и номера страницы.

12. Список используемой литературы (источников), помещают в конце документа и включают в его содержание. Если при составлении документа были использованы только печатные издания, то данный лист будет носить название «Список литературы». В том случае, когда при составлении документа были использованы интернет-ресурсы, видео, аудио материалы, то лист будет носить название «Список источников». Заголовок записывают посредине листа (симметрично текста), шрифтом 14 или 16 ГОСТ Б с прописной буквы. Сам список выполняется шрифтом 14 ГОСТ Б (приложение 4).

Выполнение списка и ссылки на него в тексте выполняют по ГОСТ 7.32-81 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу». Структура списка:

- официальные документы (Конституция РФ, законодательные документы Федерального Собрания РФ, указы Президента, постановления Правительства).

- источники статистических данных;

- документы и материалы архивных учреждений (в алфавитном или хронологическом порядке);

- отечественные и зарубежные работы авторов (в алфавитном порядке);

- специальные виды технической литературы (стандарты, патентные документы, промышленные каталоги).

Между видами источников  выполняется пропуск в одну чистую строку. Нумерация источников – сквозная.

Примеры библиографического описания различных видов документов:

- официальное издание

Гражданский кодекс Российской Федерации: полный текст, действующий с 1 января 1995 г. (по состоянию на 15 марта 1995). – М.: Акалис, 1995.-315с.

- книга одного автора

Мелман, С.Н. Конверсия и разоружение: Демилитаризованное общество / С.Н. Мелман. – М.: Мир, 1990. – 152с.

- книга двух или трех авторов

Астафьев, В.И. Нелинейная механика разрушения/ В.И. Астафьев, Ю.Н. Радаев, Л.В. Степанова.- Самара: Изд-во Самар. Ун-та, 2001.-631с.

- книга четырех или более авторов

Антипов,  А.В. Современные международные отношения и внешняя политика РФ: учеб. Пособие / А.В. Антипов [и др.].-М.: Мысль, 1998.-320с/

- многотомные издания  (документ в целом)

Гиппиус, З. Н. Сочинения [Текст]: в 2 т. / З.Н. Гиппиус; [вступ. Ст., подгот. Текста и коммент. Т. Г. Юрченко ; Рос. Акад. Наук, Ин-т науч. Информ. По обществ. Наукам]. — М. : Лаком-книга : Габестро, 2001.

- многотомные издания (отдельный том)

Казьмин, В. Д. Справочник домашнего врача [Текст] : в 3 ч. / В.Д. Казьмин. — М. : АСТ : Астрель, 2001—   307с.

- стандарты

ГОСТ Р 517721—2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы соединений. Технические требования.

- промышленные каталоги

Оборудование классных комнат общеобразовательных школ [Текст] : каталог /М-во образования РФ, Моск. Гос. Пед. Ун-т. — М.: МГПУ, 2002. — 235 с.

Римские цифры и числительные в словесной форме заменяют арабскими цифрами.

В отдельных случаях, например при записи очень длинного заглавия, допускается применять такой способ сокращения, как пропуск отдельных слов, фраз, если это не приводит к искажению смысла.

Некоторые сведения, имеющиеся в источнике информации, можно не приводить в библиографическом описании и не обозначать их пропуск, например названия орденов, почетные, воинские и ученые звания и т.д.

Каждое  произведение пишется с красной строки, вторую и последующие строки от левого края листа.

13. Работа должна быть написана логически последовательно, литературным языком. Не следует употреблять как излишне пространных и сложно построенных предложений, так и чрезмерно кратких, лаконичных фраз, слабо между собой связанных, допускающих двойное толкование и т.п.

Не допускается вести изложение от первого лица единственного числа: «я наблюдал», «я считаю», « по моему мнению» и т.п. Фразы строятся с употреблением слов «мы», т.е. фразы с употреблением слов «наблюдаем», «устанавливаем», «имеем». Можно использовать выражения «на наш взгляд», «по нашему мнению», выражать мысль в безличной форме «на основе выполненного анализа можно утверждать» и.т.п.

14. В курсовом проекте должно быть соблюдено единство стиля изложения, обеспечена орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность в соответствии с нормами современного русского языка.

6 Предлагаемая тематика курсовых проектов

В основу задания каждого студента положена деталь, для определенной  операции которой проектируется  станочное  приспособления.

Для заданных условий обработки необходимо составить схему базирования заготовки с обоснованием выбора баз, с проверкой соблюдения правила шести точек, подобрать установочные элементы для выбранной схемы базирования, установить их количество, размеры, определить допустимые и действительные погрешности базирования для выдерживаемых при обработке размеров, проверить условие обеспечения точности обработки. Составить схему закрепления заготовки для заданных условий обработки с обоснованием выбора места и направления зажимной силы, рассчитать необходимую силу зажима заготовки, выбрать с обоснованием конструкцию зажимного устройства, описать его устройство и принцип действия, определить конструктивные параметры зажимного устройства.

- Проектирование технологической оснастки для изготовления детали «Втулка»

- Проектирование технологической оснастки для изготовления детали «Кронштейн»

- Проектирование технологической оснастки для изготовления детали «Фланец»

- Проектирование технологической оснастки для изготовления детали «Головка»

- Проектирование технологической оснастки для изготовления детали «Кольцо»

- Проектирование технологической оснастки для изготовления детали «Рычаг»

- Проектирование технологической оснастки для изготовления детали «Ниппель»

- Проектирование технологической оснастки для изготовления детали «Валик»

- Проектирование технологической оснастки для изготовления детали «Крышка»

- Проектирование технологической оснастки для изготовления детали «Гайка»

- Проектирование технологической оснастки для изготовления детали «Втулка»

- Проектирование технологической оснастки для изготовления детали «Полумуфта»

- Проектирование технологической оснастки для изготовления детали «Втулка»

- Проектирование технологической оснастки для изготовления детали «Седло»

- Проектирование технологической оснастки для изготовления детали «Опора»

- Проектирование технологической оснастки для изготовления детали «Вал»

- Проектирование технологической оснастки для изготовления детали «Скоба»

- Проектирование технологической оснастки для изготовления детали «Опора»

- Проектирование технологической оснастки для изготовления детали «Корпус»

- Проектирование технологической оснастки для изготовления детали «Ушко»

- Проектирование технологической оснастки для изготовления детали «Направляющая»

- Проектирование технологической оснастки для изготовления детали «Диск»

- Проектирование технологической оснастки для изготовления детали «Ось»

- Проектирование технологической оснастки для изготовления детали «Вал»

- Проектирование технологической оснастки для изготовления детали «Опора»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «САРОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА БОРИСА ГЛЕБОВИЧА МУЗРУКОВА»

КУРСОВОЙ    ПРОЕКТ

по дисциплине ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА

Тема проекта: Проектирование станочного  приспособления для

операции технологического процесса изготовления детали «                                    »

Разработал студент  __________________________/ _____________________

(подпись)                                                 (Ф.И.О.)

Курс III			ГруппаТТ3-32

Специальность СПО  15.02.08 Технология машиностроения

(код и наименование)

Руководитель проекта   _______________________/ _____________________

(подпись)                                                 (Ф.И.О.)

преподаватель спец. дисциплин

Оценка за защиту проекта   ______________________________________

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Саров

2018г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

| СОГЛАСОВАНО на заседании МК протокол № ________ от «_____»_________________20_____ г. _____________________ Богданович Е.С. | УТВЕРЖДАЮ зам. директора по УР ________________Тарасова О.Н. «_____»________________20___ г. |
| --- | --- |

Задание

на курсовой проект по дисциплине Технологическая оснастка

Студент:              ____________________________________       ________________________

(Ф.И.О.)					 (подпись)

Курс II 	Группа ТТ2-38

Специальность   15.02.08  Технология машиностроения _

1. Тема проекта: «Проектирование  станочного  приспособления для		___________________

операции технологического процесса изготовления детали «______________________________»

2. Исходные данные:

1Рабочий чертеж детали «______________________________»

2 Тип производства серийный

3. Содержание курсового проекта:

Пояснительная записка

Введение

1 Технологическая часть

1.1 Служебное назначение и описание детали

1.2 Описание технологической операции

1.3 Выбор технологических баз

2 Расчетная часть

2.1 Составление расчетной схемы приспособления

2.2 Расчет  режимов обработки, выбор и описание технологического оборудования

2.3 Расчет усилия зажима

2.4 Расчет силового привода

3 Конструкторская часть

3.1 Разработка, сравнение и выбор возможных вариантов конструкции приспособления

3.2  Составление конструктивной  схемы приспособления

3.3 Описание конструкции  приспособления и принципа его действия

3.4 Разработка технических требований на приспособление

Заключение

Список литературы

Приложение - Спецификация деталей станочного приспособления

Графическая часть

- Чертеж детали (формат А3 – А1)

- Сборочный чертеж приспособления (формат А2 – А1)

Дата выдачи задания «_____»_________________ 2018 г.

Срок сдачи проекта     «_____»_________________ 2018 г.

Руководитель проекта: ____________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение……………………………………………………………...…. | 5 |
| --- | --- |
| 1 Технологическая часть ……………………………………….…................. | 6 |
| 1.1 Служебное назначение и описание детали …………………................. | 6 |
| 1.2 Описание технологической операции ………………………………… | 7 |
| 1.3 Выбор технологических баз …………………………….……………….. | 8 |
| 2 Расчетная часть……………………………………………………….…….. | 9 |
| 2.1 Составление расчетной схемы приспособления ………………...……. | 9 |
| 2.2 Расчет режимов обработки, выбор и описание технологического оборудования ………………………………...…………………………..…..……. | 9 |
| 2.3 Расчет усилия зажима ….……………………………………………...... | 9 |
| 2.4 Расчет силового привода ……….………………………………………. | 10 |
| 3 Конструкторская часть…………………………………………………........ | 10 |
| 3.1 Разработка, сравнение и выбор возможных вариантов конструкции приспособления …………………………..………………………..………... | 11 |
| 3.2 Составление конструктивной схемы приспособления……………… | 18 |
| 3.3 Описание конструкции приспособления и принципа его действия ..... | 20 21 |
| 3.4 Разработка технических требований на приспособление………………. | 24 |
| Заключение……………………………………………………………… | 24 |
| Список литературы………..………………………………………......... | 24 |
| Приложение - Спецификация деталей станочного приспособления... | 25 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

3

КП.15.02.08.ТО.№ЗАЧЕТКИ.ПЗ

Разраб.

Провер.

Потехина Е.В.

Н. контр.

Утв.

Проектирование  станочного

приспособления для ____________

операции технологического процесса изготовления детали «…»

Лит.

Листов

ТТ3-32

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ВВЕДЕНИЕ

Во введении курсового проекта рассматривается важность и актуальность выбранной темы. Необходимо отметить дальнейшее повышение уровня машиностроения, интенсивное внедрение в производство станков с программным управлением, повышение качества производства и эффективности производства. Особое внимание студент должен уделить перспективе развития производства и внедрения технологической оснастки, в том числе оснастки для автоматизированных производств.

Введение должно быть увязано с темой курсового проекта и по объему составлять не более двух страниц.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении дается общая характеристика работы спроектированного ремонтного участка, обоснована экономическая эффективность разработанного приспособления и сделаны соответствующие выводы.

В процессе выполнения проекта были решены следующие задачи:

В заключении должны быть изложены выводы и рекомендации относительно возможностей практического применения материалов проекта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Андреев Г.Н. Проектирование технологической оснастки машиностроительного производства / Г.Н.Андреев, В.Ю.Новиков, А.Г.Схиртладзе; под ред. Ю.М.Соломенцева. — М.: Высш. шк., 2001.

- Белоусов А.П. Проектирование станочных приспособлений. - М.: Высшая школа, 1980.

- Данилевский В.В. Справочник молодого машиностроителя. Изд. 3-е доп. и перераб. М., «Высш. школа», 1973.

- Ермолаев В.В. Технологическая оснастка. Лабораторно-практические работы и курсовое проектирование : учеб. пособие для учреждений сред. проф. образования / В.В.Ермолаев 2-e изд., стер. — М.: Издательский центр Академия, 2014.

- Корсаков В.С. Основы конструирования приспособлений. - М.: Машиностроение, 1983.

- Косилова А.Г. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т.1.- 5 изд.- Москва: Машиностроение-1, 2003.

- Косилова А.Г. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т.2. - 5-е изд. - Москва: Машиностроение-1, 2003

- Лебедев Л.В. Проектирование технологических систем и оснастки/ Л.В.Лебедев, А.А.Погонин, И.В.Шрубченко. — М.: Издательский центр «Академия», 2009.

- Новиков В.Ю. Технология машиностроения : в 2 ч. – Ч. 1 : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / В.Ю. Новиков, А.И. Ильянков. – 3-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.

- Новиков В.Ю. Технология машиностроения : в 2 ч. – Ч. 2 : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / В.Ю. Новиков, А.И. Ильянков. – 3-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.

- Ревин С.А. Проектирование технологической оснастки. Учебно-методическое пособие. Липецк, 1991.

- Станочные приспособления. Справочник. Т2. Под редакцией Б. Н. Вардашкина. М.: Машиностроение, 1984.

- Схиртладзе А.Г. Станочные приспособления / А.Г.Схиртладзе, В.Ю.Новиков. — М.: Высш. шк., 2001.

- Холодкова А.Г. Технологическая оснастка / А.Г.Холодкова. — М.: Издательский центр «Академия», 2014.

- Черпаков Б.И. Технологическая оснастка / Б.И.Черпаков. — М.: Издательский центр «Академия», 2012.